2 Выбор типа промежуточной станции

Промежуточные станции различаются по взаимному расположению приёмо – отправочных путей и бывают: поперечного, полупродольного  и продольного типов.

Выбор типа станции зависит от длины станционной площадки, которая измеряется по планшету LПЛ =3000 м  и стандартной длины приёмо – отправочных путей (1250 м) и определяется в соответствии с табл. 2.1.

# Таблица 2.1 — Длина станционных площадок

| Категория линии | Расположение приёмо – отправочных путей | Минимальная длина (м) станционных площадок при полезной длине ПОП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 850 | 1050 | 1250 |
| I, II | Продольное | 2500 | 2900 | 3300 |
| I, II | Полупродольное | 2000 | 2200 | 2400 |
| I, II | Поперечное | 1450 | 1650 | 1850 |

Длины станционных площадок в табл. 2.1 приведены без учета тангенсов вертикальных кривых, величина которых должна добавляться к длинам, указанным в таблице. Тангенсы вертикальных кривых определяются по формуле

| Т=RbΔi2000 | (2.1) |
| --- | --- |

где Rb- радиус вертикальной кривой, м;

Δi	- алгебраическая разность уклонов, 000.

Т=10000⋅3+02000=15 м.

Т=10000⋅1−02000=5м.

Таким образом, длина потребной площадки составит

Lпл=2900+15+5+700=3620м – для станции продольного типа;

Lпл=2200+15+5+700=2920м – для станции полупродольного типа;

Lпл=1650+15+5+700=2370м – для станции поперечного типа;

Вывод: на выделенной площадке длиной 3000 м можно разместить станцию полупродольного и поперечного типа, она выбирается на основании технико-экономического сравнения по вариантам или методам экспертных оценок.

# Таблица 2.2 — Выбор оптимального варианта промежуточной станции методом экспертных оценок

| № п/п | Показатели | Варианты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полупродольный | поперечный |
| 1 | Капитальные затраты на строительство станции | 4 | 5 |
| 2 | Эксплуатационные расходы | 4 | 5 |
| 3 | Безопасность поездной работы | 5 | 4 |
| 4 | Безопасность маневровой работы | 5 | 4 |
| 5 | Рациональное использование длины станционной площадки | 5 | 4 |
| 6 | Возможность дальнейшего развития | 5 | 4 |
|  |  | 28 | 26 |

Вывод: из двух вариантов рассматриваемых типов станций, наиболее выгодной с точки зрения перспективы и технико-экономической характеристики является полупродольный тип промежуточной станции.