3 Расчет числа приемо-отправочных путей станции

Число приемо-отправочных путей на промежуточных станциях согласно /6/ устанавливается в зависимости от размеров движения и должно быть не менее числа, указанного в табл. 3.1, без главных путей.

Таблица 3.1 — Определение числа приемо-отправочных путей на промежуточных станциях

| Однопутная линия при размерах движения, пары поездов параллельного графика в сутки |  |  | Для двухпутных линий | Для трехпутных линий | Для четырехпутных линий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 12 | 13-24 | более 24 |  |  |  |
| 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |

Если станция является опорной или имеет примыкания путей необщего пользования с большой грузопереработкой или пропускает большое число пассажирских (пригородных) поездов, то к табличным данным в этих случаях добавляется еще 1-2 пути.