7 Объем основных работ и стоимость сооружения станции

Для определения строительной стоимости станции рассчитываются объемы основных работ, которые следует выполнить при ее сооружении. Объем работы по сооружению земляного полотна определяется по плану станции, продольному и поперечному профилям.

1. Определяются характерные места на плане станции. Для этого земляное полотно станции разбивается на элементарные геометрические фигуры, определение объемов которых не представляет особого труда.

К характерным относятся:

а) места изменения ширины земляного полотна (определяются по плану станции);

б) точки перелома продольного профиля земляного полотна;

в) места перехода выемок в насыпи и наоборот (точки нулевых работ);

г) точки изменения уклонов рельефа местности по трассе главного пути.

Значения пикетов характерных точек измеряют на плане, по продольному профилю или по координатам и заносят в графу 1 ведомости путей.

2. Расстояния между поперечными профилями определяются по значениям их пикетного положения графа 2.

3. Рабочая отметка (графа 3) в каждом поперечном сечении в общем случае измеряется по ширине сечения. На участке, где земляное полотно расположено на насыпях, рабочую отметку выписывают со знаком "+", в выемке - со знаком "-".

4. Ширина земляного полотна между бровками (графа 4)определяется как сумма междупутий в соответствующем поперечном сечении и расстояний от осей крайних путей до бровки земляного полотна

B=i=0mei+k1+k2 м,	(7.1)

где 	еi 	- величина i-го междупутья, м.

т 	- количество междупутий в данном поперечном сечении;

k1, k2- расстояние от оси крайнего пути до соответствующей бровки земляного полотна, м.

Таблица 7.1 — Расчет объемов работ по отсыпке земляного полотна

| количество элементов = |  |  | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1-насыпь | рабочая | ширина | длина | объем земля- |
|  | 0-выемка | отметка | междупутья | элемента | ных работ |
| 1 | 1 | 1,60 | 12,8 | 260 | 9838,712 |
| 2 | 1 | 0,673 | 22,45 | 150 | 3841,8009 |
| 3 | 1 | 0,43 | 32,1 | 260 | 6651,814 |
| 4 | 1 | 1,13 | 32,1 | 500 | 27120,95 |
| 5 | 0 | 1,99 | 25,35 | 50 | 4531,325625 |
| 6 | 0 | 2,29 | 38,6 | 50 | 6976,3975 |
| 7 | 0 | 2,43 | 41,25 | 50 | 7771,345625 |
| 8 | 0 | 2,65 | 43,9 | 170 | 30155,161 |
| 9 | 0 | 2,63 | 38 | 100 | 15776,835 |
| 10 | 0 | 2,11 | 32,1 | 285 | 32090,6295 |
| 11 | 0 | 1,22 | 43,05 | 190 | 16360,96888 |
| 12 | 0 | 0,65 | 54 | 205 | 13457,99375 |
| 13 | 0 | 0,13 | 48,05 | 100 | 2595,21125 |
| 14 | 1 | 0,26 | 39,45 | 50 | 1193,208125 |
| 15 | 1 | 0,36 | 31,8 | 80 | 1806,048 |
| 16 | 1 | 1,45 | 26,8 | 500 | 29120,975 |
|  |  |  |  | 3000 | 209289,3762 |

В проектах сооружения или развития станции и узлов стоимость их строительства определяется подробной сметой, составляемой на основании ведомости объёмов работ и проекта организации строительства.

При разработке документации на стадии технико-экономического обоснования допускается сметную стоимость определять по укрупнённым измерителям. Ориентировочная стоимость работ по укрупнённым измерителям и перечень работ по сооружению промежуточной станции приведены в табл. 7.2.

Таблица 7.2 — Краткая смета на сооружение станции

| № | Наименование работы, | Ед. | Стоимость | Объем | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | объекта | измер. | ед.измер. | работы | стоимость |
|  |  |  | руб. |  | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Глава 1. Земляное полотно |  |  |  |  |
| 1 | Отсыпка земляного полотна из обыкно- |  |  |  |  |
|  | венных грунтов при дальности перевозки | куб.м | 40 | 209289,3762 | 8371,58 |
|  | из карьера на расстояние до 5 км |  |  |  |  |
| 2 | Рытье водоотводных канав | м | 250 | 6000 | 1500,00 |
| 3 | Устройство междушпальных лотков | м | 600 | 0 | 0,00 |
|  | Глава 2. Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Труба водопропускная круглая, железобе- |  |  |  |  |
|  | тонная отверстием 1 метр | м | 1200 | 0 | 0,00 |
| 2 | Пешеходный мост без сходов | кв.м | 5000 | 69,9 | 349,50 |
| 3 | Односторонний сход с пешеходного мос- |  |  |  |  |
|  | та на платформу | сход | 10000 | 3 | 30,00 |
|  | Глава 3. Верхнее строение железнодорожного пути |  |  |  |  |
| 1 | Укладка станционных путей рельсами |  |  |  |  |
|  | Р65 при эпюре 1840 шп./км | км | 2000000 | 11,548002 | 23096,00 |
| 2 | Укладка станционных путей рельсами |  |  |  |  |
|  | Р50 при эпюре 1600 шп./км | км | 1700000 | 6,739171 | 11456,59 |
| 3 | Укладка обыкновенного стрелочного |  |  |  |  |
|  | перевода типа Р65 с крестовиной 1/11 | компл. | 75000 | 28 | 2100,00 |
| 4 | То же Р65, 1/9 | компл. | 65000 | 5 | 325,00 |
| 5 | То же Р50, 1/6 | компл. | 60000 | 0 | 0,00 |
| 6 | То же Р50, 1/9 | компл. | 55000 | 12 | 660,00 |
| 7 | Установка железнодорожного упора | упор | 10000 | 3 | 30,00 |
|  | Глава 4. Устройства связи и СЦБ |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая централизация стрелок и |  |  |  |  |
|  | сигналов | стр.пер. | 65000 | 45 | 2925,00 |
| 2 | Воздушные линии связи | км | 300000 | 0 | 0,00 |
| 3 | Диспетчерская централизация | станция | 15000000 | 1 | 15000,00 |
|  | Глава 5. Производственные и служебные здания и сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Вокзал кирпичный на 25 пассажиров | здание | 1000000 | 1 | 1000,00 |
| 2 | Перронный киоск | кв.м | 1000 | 0 | 0,00 |
| 3 | Основная платформа | кв.м | 1000 | 2099,6 | 2099,60 |
| 4 | Промежуточна платформа | кв.м | 1000 | 2000 | 2000,00 |

Продолжение таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Грузовой склад | кв.м | 5500 | 840 | 4620,00 |
| 6 | Навалочная площадка | кв.м | 1000 | 1080 | 1080,00 |
| 7 | Строительство автодороги | км | 500000 | 1,476 | 738,00 |
| 8 | Забор железобетонный | м | 1000 | 564 | 564,00 |
| 9 | Крытая платформа | кв.м | 15000 | 960 | 14400,00 |
| Всего по смете: |  |  |  |  | 77945,27 |