| С О Д Е Р Ж А Н И Е Лист. Введение; 3. 1. Описание и работа изделия; 4. 1.1. Назначение изделия; 4. 1.2. Техническая характеристика; 4. 1.3. Состав изделия; 5. 1.4. Устройство и работа изделия; 5. 1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности; 7. 2. Описание и работа составных частей изделия; 8. 3. Использование по назначению; 10. 3.1. Эксплуатационные ограничения; 10. 3.2. Подготовка изделия к использованию; 10. 3.3. Использование изделия; 10. 3.4. Действия в экстремальных условиях; 11. 4. Техническое обслуживание; 12. 4.1. Техническое обслуживание изделия; 12. 4.2. Меры безопасности.; 12. 5. Текущий ремонт; 14. 6. Хранение; 14. 7. Транспортирование; 15. 8. Утилизация; 15. |
| --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  | Печь обжига керамических изделий объемом 14м3 Руководство по эксплуатации. | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # ВВЕДЕНИЕ Настоящее руководство по эксплуатации составлено на печь обжига керамических изделий объемом 14м3 (далее – печь). Руководство по эксплуатации содержит описание назначения и конструкции печи (черт.), мер безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации. Приводятся указания по подготовке к работе, излагается порядок работы с печью и рекомендации по техническому обслуживанию и ремонтам. При изучении работы и эксплуатации оборудования следует дополнительно пользоваться документацией на комплектующие (покупные) составные части, а также документацией электрической части, газоснабжения, воздухоснабжения, вентиляционной системы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 1.1. Назначение изделия. Печь предназначена для обжига керамических изделий общим объемом загрузки 14 м3 по заданному технологическому циклу при температуре обжига до 1550°С. 1.2. Техническая характеристика. - объем камеры обжига, м3 – 14 - вид топлива - природный газ среднего давления - тип горелок - горелка газовая дутьевая ГПП-4, со встроенным электрозапальником - количество горелок, шт. - 6 - номинальное давление газа, кг/м2 - 1200 - тепловая мощность, Мкал/час - 2064 - номинальный расход газа, м3/час - 258 - номинальный расход воздуха при давлении 350кг/м2, м3/час – 2580 - температура обжига, °С - 1550 - установленная мощность электроприводов, кВт - 30 - количество одновременно размещаемых в камере вагонеток - 2 - габариты платформы вагонетки, мм - 2080х1900 - габаритные размеры печи, мм: длина- 7090 ширина- 4740 высота- 3740 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 1.3. Состав изделия. Печь включает в себя следующие основные узлы и составные части: № п/п; Наименование; Обозначение; Количество (шт.). 1; ##### Каркас; 1. 2; Двери в сборе; 1. 3; Кладка; 1. 4; Узел передвижения вагонетки; 1. 5; Стяжка в сборе; 1. 6; Система вентиляционная; 1. 7; Система воздухоснабжения; 1. 8; Газоснабжение; 1. 9; Электроснабжение, КИП и А; 1. 1.4. Устройство и работа изделия. 1.4.1 Печь относится к типу газовых камерных с выдвижным подом и представляет собой (см. рис.1) металлический каркас, выполненный из профильного и листового проката. Изнутри каркас футерован двухслойной кирпичной кладкой. Между кладкой и металлическим каркасом устанавливаются асбестовые плиты толщиной 4 мм в два слоя. С передней стороны камера закрывается распашной дверью. В боковых и задней стенках предусмотрены каналы для отвода дымовых газов. В задней стенке печи выполнены каналы для подсоса воздуха через заслонку с целью регулировки разрежения в печи и для устройства предохранительного взрывного клапана. Колесные пары вагонеток, используемых в качестве выкатного пода, ограждены от воздействия высокой температуры рабочего пространства печи песочными затворами. В межрельсовом пространстве выполнено устройство для закатывания в печь вагонеток, представляющее собой канатно-блочную систему. На боковых стенках печи установлены шесть горелочных блоков (по три на каждой стенке), которые крепятся к стенкам с помощью фронтовых плит. |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Горелочный блок включает в себя горелочный камень и плоскопламенную горелку среднего давления ГПП-4 с принудительной подачей воздуха и со встроенным электрозапальником. С наружных сторон камера обвязана системой газо- и воздухопроводов с комплектом контрольно-регулирующей и запорной арматуры. За задней стенкой печи предусмотрена площадка с установленными на ней рекуператором для нагрева поступающего на горелки воздуха отводимыми дымовыми газами. Рис.1 Печь обжига керамических изделий V=14м3: # 1 - каркас печи; 2 – двери в сборе; 3 - кладка; 4 - фундамент; 5 – узел передвижения вагонетки; 6 – стяжка в сборе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| #### 1.4.2 Работа печи. #### Загрузка печи выполняется путем поочередного закатывания в камеру двух груженых вагонеток с уложенными для обжига заготовками с помощью лебедки электропередаточной тележки. При этом один конец каната загрузочного устройства закрепляется с канатом лебедки, а другой – с вагонеткой. После загрузки печи дверь закрывается и фиксируется в закрытом положении, производится розжиг горелок с помощью запальников и происходит процесс обжига изделий. #### Пуск печи (розжиг горелок) возможен только при соблюдении ряда требований, основными из которых являются: - проверка исправности газооборудования в целом и запорной арматуры в частности; - обеспечение необходимого разрежения в топке. Розжиг горелок производить в следующей последовательности: - открыть заслонку дымохода печи; - провентилировать рабочее пространство печи воздухом, подаваемым через горелки; - произвести анализ воздушной среды в топке на предмет отсутствия метана; - открыть задвижку на газопроводе; - продуть газопровод; - произвести анализ на остаток воздуха в газопроводе; - включить запальник с электрическим зажиганием; - медленно приоткрыть газовое запорное устройство, пуская газ в горелку и убедиться в работоспособности последней; - медленно приоткрыть воздушное запорное устройство, начав подачу воздуха в горелку; - постепенно открывая запорные устройства, поочередно увеличивать подачу газа и воздуха; - подобным образом разжечь остальные горелки; - продолжить поочередное увеличение подачи газа и воздуха до обеспечения полного сгорания газа и получения устойчивого спокойного факела пламени. При этом факел должен иметь толщину 50…150 мм и стелиться по кладке стены печи, равномерно расходясь во все стороны от тоннеля горелочного камня. Контроль факела (наличия в топке пламени) осуществляется по показаниям прибора, входящего в состав запальника горелки. Тушение горелок производить в обратном порядке. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Подробное описание требований техники безопасности при работе печи, подготовки к пуску, последовательность розжига и тушения горелок, способы контроля за процессом горения и режимы обжига необходимо изложить в технологической инструкции и режимной карте, требования которых следует неукоснительно соблюдать при работе с печью. 1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности При обслуживании печи не предусматривается использование специальных инструментов. Для контроля давления газа, воздуха, газо-воздушной смеси, состава продуктов сжигания используются средств измерения КИП и А, предусмотренные электрической и газовой частями проекта печи. Для разгрузки штучных изделий необходимо использовать специальные клещи. 2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ. 2.1. Несущей конструкцией печи является металлический каркас, выполненный из профильного и листового проката. Изнутри каркас футерован двухслойной кирпичной кладкой. Между кладкой и металлическим каркасом устанавливаются асбестовые плиты толщиной 4 мм в два слоя. С передней стороны камера закрывается распашной дверью. В боковых и задней стенках предусмотрены каналы для отвода дымовых газов. В задней стенке печи выполнены каналы для подсоса воздуха через заслонку с целью регулировки разрежения в печи и для устройства предохранительного взрывного клапана. Работа с печью описана в п. 1.4 настоящего руководства. 2.2. Газооборудование печи включает в себя комплект газовых горелок, запальники, контрольно-регулирующую и запорную арматуру, связанные между собой газопроводом. Шесть горелок разбиты на две группы (по три в каждой), которые установлены на боковых стенках печи. Для нагрева используются горелки среднего давления с принудительной подачей воздуха типа ГПП-4. Главным запорным устройством является задвижка, установленная перед предохранительным клапаном ПКВ-100, обеспечивающим подачу воздуха к горелкам только при наличии тяги в вентсистеме. Перед каждой горелкой установлены два запорных устройства (рабочее и контрольное), а также U-образный манометр для визуального контроля давления газа. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| Система газоснабжения включает в себя также продувочный газопровод. Газопровод крепится к строительным конструкциям здания и металлоконструкции печи и проложен от них на расстоянии, обеспечивающем возможность его осмотра и ремонта. 2.3. Воздухоснабжение предназначено для подвода воздуха давлением 350 кгс/м2 к горелкам и смешивания его с газом для образования газо-воздушной смеси. Регулирование подачи воздуха к горелке осуществляется с помощью запорных устройств, расположенных возле каждой горелки. Воздухоснабжение включает в себя воздуховод диаметром 200 мм и источник нагнетания воздуха – вентилятор высокого давления ВД-5. Вблизи печи воздух проходит через рекуператор и далее разделяется на два рукава в виде труб на каждую из двух групп горелок. Вертикальные отводы от рукавов диаметром 100 мм подсоединяются к приемным фланцам горелок. 2.4 Вентиляционная система предназначена для отвода продуктов горения от печи и выброса их в атмосферу естественной тягой. Она состоит из крепящегося одним концом к выходному патрубку дымового канала печи металлического дымохода и врезанного другим в существующую систему дымоходов от демонтируемой печи №1 и действующей печи №2, соединенную с кирпичной дымовой трубой, расположенной за пределами здания. Диаметр трубы обеспечивает возможность отвода продуктов горения от обоих печей, а ее высота – необходимую тягу. Перед врезкой в существующий дымоход на дымоходе от реконструируемой печи предусмотрена заслонка. 2.5 Электрооборудование печи служит для запитки силового оборудования и цепей КИП и автоматики. В состав электрооборудования входят щит управления розжигом горелок, электромагнит ПКВ, электродвигатели приводов принудительной подачи воздуха и регулирования его расхода, кабели питания и сигнализации работы оборудования. Управление работой электрооборудования осуществляется в следующем порядке: - Подать питание 380 В от ШР на схему управления и сигнализации; - Ключ «УП» повернуть в положение «розжиг»; - Кнопкой «Пуск» включить электродвигатель вентилятора принудительной подачи воздуха к горелкам; - С помощью переключателя SA открыть заслонку подачи воздуха к горелкам для режима «розжиг»; - произвести розжиг всех горелок, при этом погасание лампы Л8 соответствует наличию пламени всех горелок; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| - после розжига установить ключ «УП» в положение «работа», который контролируется лампой Л10. - в случае отклонения какого-либо параметра от заданного режима («повышение давления газа выше нормы», «понижение давления воздуха», «уменьшение разряжения в топке») включается звуковой сигнал «аварийного режима» работы печи. 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 3.1. Эксплуатационные ограничения. Печь обжига размещается в помещении категории «Г» согласно СниП П-М2-72 и монтируется непосредственно на бетонном полу или фундаменте. При этом должны быть соблюдены следующие требования: - расстояние газогорелочных устройств до ближайшей стены должно быть не менее 1 м; - вентиляция помещения, где устанавливается печь, должна обеспечить не менее трехкратного воздухообмена в час. Постоянное (технологическое) обслуживание печи должно осуществляться специально обученным этому персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж и имеющим соответствующим образом оформленный допуск к обслуживанию газовых установок. Контроль за правильным использованием и состоянием газового хозяйства печи (техническое обслуживание) должен производиться службой газового хозяйства завода. Лицо, ответственное за газовое хозяйство, должно ежедневно проводить контроль газовой установки и не реже двух раз в месяц (по заранее составленному графику) производить ее тщательный осмотр с последующей отметкой в журнале профилактического обслуживания и текущих ремонтов оборудования газового хозяйства. 3.2. Перед началом работы площадку в зоне обслуживания тщательно убрать, удалить из зоны работы посторонних лиц, освободить проходы к печи и зоне обслуживания, убрать посторонние предметы (инструмент, крепеж и т.д.). Путем внешнего осмотра необходимо убедиться в исправности и целости узлов, деталей, приборов, целостности газо- воздухо- проводов, заземления печи. При осмотре необходимо обращать особое внимание на плотность сварных и резьбовых соединений газопроводов, фланцевых соединений и сальников арматуры, места присоединения горелок, исправность запорных устройств (кранов, задвижек, вентилей), легкость их хода, плотность закрытия, исправность горелок, наличие достаточного разряжения в вентсистеме. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 3.3. Порядок использования печи по назначению изложен в п. 1.4.2 настоящего РЭ, а также более подробно в технологической инструкции и режимной карте, где отражаются как порядок работы непосредственно оператора печи, требования техники безопасности при работе, а также технологические режимы обжига изделий. Проектом установки печи обеспечиваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда: - устройство газопровода согласно СниП П.04.08-87; - размещение запорной арматуры в местах, удобных для обслуживания и ремонта; - устройство продувочного газопровода; - блокировка подачи газа к горелкам с подачей к ним воздуха с наличием тяги в вентиляционной системе и контроль горения факела; - уменьшение шума от работы за счет установки вентилятора ВД-5 за стеной помещения участка на массивном фундаменте с использованием виброоснований; - устройство гибкой вставки между нагнетательным патрубком вентилятора и воздуховодом; - вывода трубы, отводящей дымовые газы, выше крыши корпуса; - обучение лиц, обслуживающих печь, и контроль за их работой со стороны газовой службы завода. 3.4. Действия в экстремальных условиях. В случае возникновения неисправностей в работе печи необходимо нажать кнопку аварийного отключения газа, продуть камеру обжига воздухом при включенных вытяжном и всасывающем вентиляторах и обратиться к руководителю работ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4.1. Техническое обслуживание изделия. Для обеспечения длительной бесперебойной работы печь нуждается в регулярном техническом обслуживании. Обслуживающий персонал обязан: - содержать оборудование в чистоте; - своевременно (раз в месяц) производить смазку подшипников привода поворота дверцы (рекомендуемая смазка – ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73, основной заменитель смазки – литол 24 ГОСТ 21150-87, расход смазки – 25г на каждый подшипник; - проверять надежность крепления узлов и деталей печи; - следить за состоянием конструктивных элементов печи, ее футеровки, поворотной двери, не допускается их коробление, выкрашивание и деформация; - следить за состоянием трубопроводов и фитингов системы газо- воздухо- подачи, при необходимости производить их ремонт и подтяжку резьбовых соединений; - контролировать плотность сварных и резьбовых соединений газопроводов, фланцевых соединений и сальников арматуры, места присоединения горелок, исправность запорных устройств (кранов, задвижек, вентилей), легкость их хода, плотность закрытия, исправность горелок. 4.2 Меры безопасности. К эксплуатации и обслуживанию печи допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, технологическую инструкцию для работы с печью, прошедшие производственное обучение и инструктаж по безопасному обслуживанию и эксплуатации газовых устройств и имеющие удостоверение на право работы с газифицированным оборудованием. Во время работы оператору обязательно пользоваться специальной защитной одеждой, специальной обувью, защитным экраном. Во время работы категорически запрещается производить операции по наладке, регулированию и смазке. Работы по устранению неисправностей электро и газооборудования необходимо выполнять только после полного отключения газа и отключения оборудования от электросети, с обязательным вывешиванием в местах отключения предупредительных табличек. При работе с газовой горелкой руководствоваться положениями, изложенными в эксплуатационной документации на ее использование. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| При эксплуатации необходимо регулярно следить за исправностью цепей заземления и состоянием изоляции. Работы запрещается производить при неисправном заземлении и при поврежденной изоляции токоподводящих проводов. После продолжительного перерыва в работе (свыше 15 дней) включение оборудования разрешается только после проверки состояния изоляции и цепей заземления в соответствии с требованиями: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» М., Энергоатомиздат, 1986 г. Рабочее место необходимо содержать в чистоте. На рабочем месте не должно быть посторонних лиц. Освещенность рабочей зоны станка должна соответствовать СНиП II-4-79 - «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций и отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005-76. Кроме того, при монтаже, наладке и эксплуатации установки необходимо руководствоваться действующими правилами, нормами и инструкциями по технике безопасности, в том числе: - «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.2.003-91; - «Электробезопасность. Общие требования» ГОСТ 12.1.019-79; - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», изданные Министерством энергетики СССР в 1986 г.; - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», М., Энергоатомиздат, 1986 г. К работам по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и автоматики допускаются лица, имеющие документальное право на производство работ. Запрещается повторный запуск горелок печи после аварийного отключения без выяснения и устранения причин отключения. При утечке газа запрещается работа печи, зажигание огня, включение и выключение электрооборудования. При эксплуатации и обслуживании печи следует руководствоваться действующими «Правилами безопасности систем газоснабжения Украины» ДПАОП 0.00-1.20-98. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| 5. Текущий ремонт Через определенные промежутки времени печь независимо от ее состояния подлежит планово-предупредительным ремонтам, текущим, средним и капитальным. Текущие ремонты рекомендуется производить через каждые три месяца работы оборудования. При текущих ремонтах печь тщательно очищается от грязи, мусора. Проверяется целостность деталей и конструкций, отсутствие деформации элементов силовой консоли и каретки. Изношенные и деформированные детали заменяются запасными или реставрируются. Текущие ремонты производятся, как правило, без разборки механизмов. Средние ремонты рекомендуется производить через каждые девять месяцев работы оборудования. В отличие от текущих ремонтов состояние оборудования проверяется более полно с частичной разборкой узлов, при необходимости, производят ремонт футеровки печи с частичной заменой изношенных плит. Капитальные ремонты рекомендуется производить через каждые 5 лет работы. При капитальных ремонтах производится полная ревизия всего оборудования, замена изношенных и деформированных деталей и узлов, заменяется футеровка, возобновляется покраска. 6. Хранение До монтажа оборудование печи должно храниться в закрытом неотапливаемом помещении по группе условий хранения "3" в соответствии с ГОСТ 15150-69. Кратковременное (до 12 месяцев) хранение допускается под навесом. Консервация металлических конструкций печи производится по ГОСТ 9.014-78 ингибиторными смазками, обеспечивающими ввод оборудования в эксплуатацию без разборки, ревизии и расконсервации в течение гарантийного срока. При длительном хранении оборудования устройства консервация должна возобновляться. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |
| - транспортироваНИЕ Сборочные единицы и футеровочные материалы печи могут транспортироваться железнодорожным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки грузов, утвержденными МПС, а также с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и автомобильным транспортом по группе условий хранения «З» в соответствии с ГОСТ 15150-69. Оборудование должно отгружаться основными монтажными единицами. Каждое отгрузочное место должно быть габаритным и транспортабельным. - УТИЛИЗАЦИЯ Утилизация оборудования производится после окончания срока его службы и производится путем разрезания составных частей на фрагменты и сдачи их на металлолом. Составные элементы печи не содержат веществ, способных нанести вред здоровью окружающих в процессе проведения работ по утилизации. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

## Печь обжига керамических

изделий объемом 14м3

Руководство по эксплуатации

205-3984.00.00.000 РЭ