# ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА С204-04.ЛГ

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | С204-04.ЛГ.01 |
| 4 | План строительства телефонной канализации | С204-04.ЛГ.02 |
| 5 | Схема прокладки распределительного кабеля | С204-04.ЛГ.03 |
| 6 | Карточка кабельного ввода | С204-04.ЛГ.04 |

# ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| # BCH 332-93 | Ведомственные строительные нормы |  |
| # ВНТП 212-93 | Ведомственные нормы технологического проектирования |  |
| # СНиП 2.04.09-84 | Строительные нормы и правила |  |
| # ОСТ Н-600-93 | Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| С04-04.СП.01 | Спецификация оборудования и материалов |  |
| №ОС/1-КБ-54 | Копия сертификата соответствия на кабель телефонный ТППэп |  |
| №ОС/1-ОК-112 | Копия сертификата соответствия на муфты городские МГ |  |
| №ОС/1-ОК-245 | Копия сертификата соответствия на распределительные коробки КРТМ |  |
|  | Технические условия на телефонизацию |  |
|  | Техническое задание на разработку рабочего проекта |  |
|  | Лицензия ООО «Связь» на проведение проектных работ |  |

# 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данный раздел рабочего проекта на телефонизацию строящегося дома и подключение его к сети ООО «Связь» через ПС-1 разработан на основании задания на проектирование и выполнен в соответствии с требованиями технических условий ООО «Связь» и BCH 332-93.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- замена телефонных колодцев №1654,  №1655, №1656, №1657 с ККС-2 на ККС-3;

- докладка 1-го канала к существующей телефонной канализации НГТС от колодца №1654 до колодца №1657;

- строительство телефонной канализации емкостью 1 канал от существующей телефонной канализации к вводному колодцу объекта телефонизации;

- строительство кабельного ввода емкостью 1 канал в объект телефонизации;

- установка рамки 100х2 на линейной стороне абонентского кросса ПС 1;

- прокладка распределительного кабеля ТППэп-100х2х0.5 от ПС 1 до телефонного колодца №1657;

- установка в колодце №1657 разветвительной муфты с выводом запаса абонентской емкости (30х2);

- ввод в здание кабеля ТППэп-100х2х0.5;

- прокладка распределительных кабелей ТППэп различной емкости внутри объекта телефонизации (поэтажная разводка);

- установка оконечных устройств (распределительных коробок КРТМ-10) в нишах слабых токов на стояках здания.

Номера сотен абонентского кросса ПС 1 и номера коробок подлежат дополнительному уточнению перед началом строительства в отделе проектирования ООО «Связь». Проект согласовать с ГТС и ООО "Связь".

Сводный перечень работ приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество единиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По ёмкости кабеля |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 1 | Длина трассы докладки телефонной канализации | м | 105.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Длина трассы строительства телефонной канализации | м | 18.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта | куб.м | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена колодцев телефонных ККС-2 на ККС-3 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка колодцев телефонных ККС-2 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Прокладка кабеля ТСВ по помещениям ПС | м | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 7 | Прокладка кабеля ТППэп в телефонной канализации | м | 3020 |  |  |  |  | 3020 |
| 8 | Монтаж муфт разветвительных в телефонной канализации | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Прокладка кабеля ТППэп по зданию | м | 87 | 26 |  | 8 | 8 | 45 |
| 10 | Монтаж муфт разветвительных в нишах | шт. | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Монтаж коробок распределительных в нишах | шт. | 7 | 7 |  |  |  |  |

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Решения, принятые в чертежах, обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и отвечают действующим нормам пожаро- и взрывобезопасности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочий проект составлен в соответствии с нормами и правилами по технике безопасности, взрыво- и пожарной безопасности, а также охране труда.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь "Правилами по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания" ПОТ РО-45-005-95, Москва, 1996г.

При строительно-монтажных работах на кабельных линиях, уплотнённых аппаратурой систем передач, следует выполнять правила безопасности, изложенные в "Правилах по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации)" Москва, Минсвязи РФ 18.03.96г., и в ОСТ 45.14-78 "Пункты необслуживаемые усилительные".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Всё проектируемое оборудование имеет сертификаты соответствия Госкомсвязи РФ и удовлетворяет требованиям, относящимся к электромагнитной совместимости.

Оборудование, материалы и транспортные средства, используемые при строительстве должны размещаться только в отведённых для данных целей местах. При условии соблюдения данных мероприятий строительно-монтажные работы по проекту не вызывают отрицательного влияния на окружающую среду.

4. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГТС	 –городская телефонная сеть;

ПС	 – подстанция телефонная;

– коробка телефонная распределительная;

– муфта кабельная;

--100--	 – кабель телефонный с указанием количества витых пар и длины пролёта;

----|---- 	 – колодец телефонный с указанием его номера;

№123

---%---     – телефонная канализация существующая;

---/---       – телефонная канализация проектируемая;

– оборудование и соединения проектируемые;

– оборудование и соединения существующие.