1. Назначение системы.

Система эфирного и спутникового телевидения предназначена для приема эфирных телелевизионных каналов, и их распределения по кабельной сети здания, а также для усиления и трансляции в кабельную сеть FM-диапозона (радиопрограмм).

Система эфирного телевидения предназначена для приема 17 программ эфирного телевидения: 1 – ОРТ, 3 – ТВ Центр, 6 – Спорт, 8 – НТВ, 11 – РТР, 23 – ДТВ, 27 – СТС Москва, 29 – 7 ТВ, 31 – Домашний, 33 – Культура, 35 – ТНТ, 38 – MTV Russia, 46 – ТВ3, 49 – Ren TV, 51 – Муз ТВ, 57 – Звезда, 60 – 2х2 .

Система спутникового телевидения предназначена для независимого приема цифровых спутниковых программ НТВ Плюс со спутника "Eutelsat W4"  36 град. в. д. в стандарте DVB-S, в диапазоне частот 10.7 – 12.75 ГГц.

2. Состав и описание системы эфирного и спутникового телевидения.

Прием эфирных программ осуществляется тремя директорными антеннами:

- R1205 - диапазон VHF-I, частота 47-100МГц, коэффициент усиления 8,5 dB;

- PSR1925 - диапазон VHF-III, частота 174-230МГц, коэф. усиления 16,0 dB;

- DC4591 - диапазон UHF, частота 470-862МГц, коэффициент усиления 16,5 dB.

Прием цифровых программ со спутника "Eutelsat W4" (НТВ+), 36 град. в. д., осуществляется с помощью офсетной антенны OA38G, оснащенной малошумящим конвертером ZKF-M52N:

- OA38G диапазон Ku, частота 11,7 –12,75 ГГц, коэффициент усиления 35 dB;

- ZKF-522 диапазон Ku, частота 11,7 –12,75 ГГц, частота гетеродина Lo=10,75 ГГц, коэффициент шума 0.7 dB, поляризация круговая, 2 выхода (R и L).

Эфирные и спутниковые антенны установлены на мачте MTA-5 с помощью штатных креплений. Мачта MTA-5, состоящая из трех колен по 1670 мм, установлена на боковой поверхности гаража на стандартные кронштейны MN03.

Эфирные программы транслируются в кабельную сеть без конвертации, в стандарте OIRT, в диапазоне частот 47-862 Мгц, с уровнями, соответствующими ГОСТ  5203-2003. Для усиления, фильтрации и выравнивания по уровню эфирных каналов использовать усилитель Multiband MA-112 (диапазон BI (47-93МГц), усиление 30dB; диапазон BIII (174-230МГц), усиление 42dB; диапазон UHF (470-860МГц), усиление 44dB; диапазон FM (88-108МГц), усиление 20dB; и набор эквалайзеров 1-3к, 6-8-11к и FR-413.

Цифровые спутниковые программы транслируются в кабельную сеть без трансмодуляции, в стандарте DVB-S, в диапазоне частот 950-2150 МГц.

Для суммирования и распределения эфирных и спутниковых программ используется мультисвитчинг SMS3400.

В качестве цифрового приемника применить цифровой терминал SAMSUNG DSB-A350V со встроенным модулем условного доступа Viaccess (система кодирования НТВ+).

В качестве абонентских розеток используются розетки типа DB33, разделяющих телевизионный сигнал на два диапазона: эфирный – 47-862МГц; спутниковый – 950-2150МГц, с пропуском постоянного напряжения по спутниковому входу. Абонентские розетки установлены в соответствии с "Планами расположения сети".

Усилительно – распределительное оборудование головной станции в составе:

- усилитель VX86 – 1 шт.;

- мультисвитчинг SMS3400– 1 шт.;

- эквалайзер 1-3к – 1 шт.;

- эквалайзер 6-8-11к – 1 шт.;

- эквалайзер EU9P-11– 1 шт..

распологаются в настенном шкафу, в помещении вентиляционной.

Молниезащита антенных мачт осуществляется стальной проволокой D=6 мм до существующего внешнего контура заземления и соединяется сваркой.

3. Электропитание.

Электропитание всех устройств системы эфирного и спутникового телевидения осуществляется от сети переменного тока 220В, 50Гц. Заземление аппаратуры производится через заземляющие контакты розеток.

4. Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации системы эфирного и спутникового телевидения.

Для обслуживания запроектированной системы рекомендуется привлекать специализированные организации, имеющие лицензии на проведение указанного вида работ.

Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленной аппаратуре.