Содержание:

1.Краткое содержание здания, особенности техно-

логического процесса.   …………………………………….     2

2.Обоснование и характеристики принятого объёмно-

планировочного решения.  ……………………………………    3

3.Обоснование и характеристики принятого конст-

руктивного решения.   …………………………………………    4

4.Расчёт состава и площади административно-быто-

вых помещений и их оборудования .   …………………….    6

5.Теплотехнический расчёт ограждения.   ……………………..     8

6.Расчёт естественного освещения производствен-

ного здания.    ………………………………………………….   12

7.Технико-экономические показатели.   ………………………..    15

8.Список литературы.     …………………………………………….    16

Краткое содержание здания, особенности

технологического процесса.

Цех железобетонных конструкций входит в состав завода железобетонных конструкций. Цех предназначен для изготовления конструкций поточным и стендовым методами.

Завоз арматуры и вывоз готовых изделий производится рельсовым транспортом. При термовлажностной обработке изделий возможны выделения тепла и пара.

Район строительства данного объекта – город Архангельск. Данный город характеризуется следующими климатическими данными:

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки tн         -31 0С

- Средняя температура отопительного периода tот.пер.                 -4,7 0С

- Продолжительность отопительного периода zот.пер.                    251 сут.

Таблица скорости ветра в январе:

| # С | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 13 | 19 | 15 | 20 | 12 | 8 |

Графическое изображение розы ветров – на втором листе чертежа проекта.

На территории цеха железобетонных конструкций находятся:

- административно-бытовой корпус;

- электроподстанция;

- склад цемента;

- склад арматуры;

- склад готовой продукции.

Цех включает в себя следующие основные производственные отделения:

-     Бетоносмесительный узел (430м2);

- Арматурный цех (1720м2);

- Отдел поточного изготовления мелких изделий (860м2);

- Отдел распалубки мелких изделий (430м2);

- Отдел стендового изготовления крупных изделий (1290м2);

Обоснование и характеристики принятого

объёмно-планировочного решения.

Данное здание имеет в плане прямоугольную форму с размерами:

- в осях 1-25    120м;

- в осях А-Л      36м;

и имеет следующие объёмно-планировочные решения:

- По числу этажей – одноэтажное;

- По наличию подъёмно-транспортного оборудования – крановое;

- По конструктивным схемам покрытий – каркасно-плоскостное;

- По системе отопления – отапливаемое;

- По системе освещения – естественное;

- Грузоподъёмность крана – 15т;

- Пролёт здания – 18м;

- Шаг колонн – 6м;

- Высота здания – 16м (высота бетоносмесительного узла – 20,85м);

Группа основных производственных процессов по сан. характеристикам – IIв.

Кроме того, данный цех оснащён воротами, которые составляют единую коммуникационную систему, открывающую доступ рельсовому транспорту как в само здание, так и за его пределы.

Также с обратной стороны здания находятся два подъезда к цеху, обеспечивающие доступ погрузо-разгрузочного транспорта в цех, которые позволяют беспрепятственно перемещаться рабочему персоналу и технике внутри здания.

## Обоснование и характеристики принятого

конструктивного решения.

Фундамент.

В данном проекте используются несколько типов монолитного железобетонного фундамента, а также ленточный фундамент под переход, соединяющий цех ЖБК и административно-бытовой корпус. Ширина подошв монолитного фундамента определяется несущей способностью грунта и нагрузками от здания и кранов.

- Ф-1 – монолитный железобетонный фундамент; размеры 2000 х 2000, высота стакана – 1м;

- Ф-2 – монолитный железобетонный фундамент; размеры 2000 х 2500;

- Ф-3 – ленточный фундамент под переход;

- Ф-4 – монолитный железобетонный фундамент; размеры 1300 х 1300.

Монолитные железобетонные фундаменты состоят из плитной части, выполненной из плит, имеющих продольную выемку, и рёбер подколонников, вставляемых в эту выемку. Фундаментные плиты соединяются между собой на петлевых стыках арматуры с замоноличиванием зазора.

Колонны.

Для здания высотой 16м с краном грузоподъёмностью 15т выбираем железобетонные колонны прямоугольного сечения с размерами в плане 800 х 400.

Рис.1. Железобетонная колонна (одноэтажное здание).

Для бетоносмесительного узла (трёхэтажное здание) высотой 20,85м выбираем железобетонные колонны, также прямоугольного сечения, с размерами в плане 400 х 400.

Рис.2. Железобетонная колонна (бетоносмесительный узел).

Перекрытия.

В качестве конструкций покрытий и плит перекрытий принимаем железобетонные ребристые плиты (серия 1.465-3) П-1 с размерами 5960 х 2940 х 450 мм

Рис.3. Плита перекрытия.

1 – Гравий керамзитовый втоплённый в битум;

2 – Четырёхслойный рубероидный ковёр;

3 – Цементно-песчаный раствор;

4 – Теплоизоляция (пенопласт);

5 – Пароизоляция (рубероид);

6 – Ребристая железобетонная плита.

Окна.

В данном проекте применяются стальные оконные панели с алюминиевыми переплётами с размерами 4470 х 1160 мм.

Ворота.

В проекте используются ворота двух типов:

- Распашные – воротный проём обрамлён железобетонной рамой, вписывающейся по внешним размерам в принятую разрезку панельной стены. В правом полотне установлена калитка.

- Раздвижные – ворота оборудуются механическим приводом, комплектом приборов для ручного открывания и тепловой занавесой.

Расчёт состава и площади административно-бытовых

помещений и их оборудования.

1.Все вспомогательные помещения.

- Площадь:  S=4,2⋅А=4,2⋅250=1050м2

2.Гардеробно-душевой блок.

- Гардеробная:

- количество шкафов:  N=А=250 шт.  (для ул. одежды)

=250  шт.   (для спец. одежды)

Итого, всего 500 шкафов.

-    количество умывальников:    N=B20=12020=6 шт.

- Душевая:

-    количество душевых кабинок:      N=B5=1205=24 шт.

- Преддушевая:

-    площадь:      S=1,3⋅24=31,2 м2

- Уборная:

-    количество унитазов:    1−2 на блок;

-    количество умывальников:   1 на блок;

3.Пункт первой медицинской помощи.

- Площадь:  S=18 м2

4.Буфет.

-    количество посадочных мест:     N=B4=1204=30 шт.;

-    площадь:    S=2,5⋅N=2,5⋅30=75 м2;

-    площадь кухни и подсобных помещений:     S=0,6⋅N=0,6⋅30=18 м2

Исходя из расчёта, принимаем двухэтажное здание административно-бытового корпуса прямоугольной формы с размерами в плане:

- в осях 1-4       18м;

- в осях  В-Л     36м;

Экспликацию помещений административно-бытового корпуса приводим в табл.1.

Таблица 1.

| № помещ. на плане | Наименование помещения |
| --- | --- |
| I-ый этаж |  |
| 1 | Тамбур |
| 2 | Гардероб мужской одежды |
| 3 | Мужская душевая |
| 4 | Мужской санузел |
| 5 | Женский санузел |
| 6 | Гардероб женской одежды |
| 7 | Женская душевая |
| II-ой этаж |  |
| 8 | Подсобные помещения |
| 9 | Буфет на 40 мест |
| 10 | Рабочая комната |
| 11 | Кабинет зам.директора |
| 12 | Отдел кадров |
| 13 | Кабинет директора |
| 14 | Мужской санузел |
| 15 | Женский санузел |
| 16 | Приёмная |
| 17 | Медпункт |
| 18 | Кабинет гл.инженера |
| 19 | Рабочая комната |

Теплотехнический расчёт ограждений.

1.Теплотехнический расчёт стенового ограждения.

г. Архангельск (влажная зона);   условие эксплуатации - Б

- tн=−310С

- tот.пер.=−4,70С

- zот.пер.=251сут.

- n=1

- tв=160С

- Δtн=70С

- αв=8,7

- αн=23

Рис.4. Фрагмент наружной стены.

- R0тр=n⋅tв−tнΔtн⋅αв=16+317⋅8,7=4760,9=0,77м2⋅СВт;

- ГСОП=tв−tот.пер.⋅zот.пер.=16+4,7⋅251=5195,7Ссут.;

Находим  R0пр:

R0пр=1,8+2,2−1,86000−4000⋅5195,7−4000=1,8+0,0002⋅1195,7=2,04м2⋅СВт

1.Железобетонный слой (γ0=2500кгм3)

λ=2,04Втм2⋅С;   δ1=0,07 м;

2.Теплоизоляция (пенобетон, γ0=400кгм3)

λ=0,15Втм2⋅С;    δ2=Х м;

3.Железобетонный слой (γ0=2500кгм3)

λ=2,04Втм2⋅С;   δ1=0,05 м;

III.                  R0=1αв+R+1αн ;

R0=18,7+0,072,04+δ20,15+0,052,04+123;

0,115 + 0,034 + 0,025 + 0,043 = 0,217;

2,04 – 0,217 = 1,823;

δ2=1,823⋅0,15=0,273 мм;

Конструктивно принимаем   δ2=280 мм.

R2=0,30,15=2;

R0=0,217+2=2,217;

Согласно требованию ограждения конструкций:           R0пр≤R0≥R0тр;

R0=2,217R0тр=1,2⇒2,04<2,217>1,2⇒ Условие выполняется.

Принимаем толщину стенового ограждения: 400 мм. Строительный материал:

- Железобетонный слой (δ1=70мм);

- Теплоизоляция – пенобетон (δ2=280мм);

- Железобетонный слой (δ3=50мм).

2.Теплотехнический расчёт плит перекрытий.

г. Архангельск (влажная зона);   условие эксплуатации - Б

- tн=−310С                                       tв=160С

- tот.пер.=−4,70С                          Δtн=70С

- zот.пер.=251сут.                αв=8,7

- n=1                                                      αн=23

Рис.5. Фрагмент плиты перекрытия.

  - R0тр=n⋅tв−tнΔtн⋅αв=16+316⋅8,7=4760,9=0,9м2⋅СВт;

  - ГСОП=tв−tот.пер.⋅zот.пер.=16+4,7⋅251=5195,7Ссут.;

Находим  R0пр:

R0пр=1,8+2,2−1,86000−4000⋅5195,7−4000=1,8+0,0002⋅1195,7=2,04м2⋅СВт;

1.Гравий керамзитовый втоплённый в битум (γ0=800кгм3)

λ=0,23Втм2⋅С;   δ1=0,015 м;

2.Гидроизоляция (четырёхсл. рубероидный ковёр  γ0=600кгм3)

λ=0,17Втм2⋅С;   δ2=0,02 м;

3.Цементно-песчанный раствор (γ0=1800кгм3)

λ=0,93Втм2⋅С;    δ3=0,03 м;

4.Теплоизоляция (пенопласт, γ0=125кгм3)

λ=0,064Втм2⋅С;    δ4=Х м;

5.Пароизоляция (рубероид, γ0=600кгм3)

λ=0,17Втм2⋅С;    δ5=0,005 м;

6.Ребристая железобетонная плита (γ0=2500кгм3)

λ=2,04Втм2⋅С;    δ6=0,3 м;

III.                  R0=1αв+R+1αн ;

R0=18,7+0,0150,23+0,020,17+0,030,93+δ40,064+0,0050,17+0,32,04+123;

0,115+0,065+0,118+0,032+0,029+0,147+0,043 = 0,549;

2,04 – 0,549 = 1,491;

δ4=1,491⋅0,064=0,095 мм;

Конструктивно принимаем   δ4=100 мм.

R4=0,10,064=1,563;

R0=0,549+1,563=2,11;

Согласно требованию ограждения конструкций:           R0пр≤R0≥R0тр;

R0=2,11R0тр=0,9⇒2,04<2,11>0,9⇒ Условие выполняется.

Принимаем толщину плиты перекрытия: 470 мм. Строительный материал:

- Гравий керамзитовый втоплённый в битум (δ1=15мм);

- Гидроизоляция – рубероид (δ2=20мм);

- Цементно-песчанный раствор (δ3=50мм);

- Теплоизоляция – пенопласт (δ4=20мм);

- Пароизоляция – рубероид (δ5=20мм);

- Ребристая железобетонная плита (δ6=20мм).

### Расчёт естественного освещения

производственного здания.

Предварительный расчёт.

Участок, для которого производим расчет, размещён в пролёте 18м, имеет длину 36м, высота помещения от пола до низа железобетонной балки 12м. В цеху выполняют работы средней точности (V разряд зрительной работы). Освещается участок через окна.

- Считаем нормированное значение к.е.о.:

eN=eН⋅m ,

где

- m=1,2 – коэффициент светового климата (табл.4, СНиП 23-05-95);

- eН=1%   –  значение к.е.о. (табл.1 и 2, СНиП 23-05-95)

- N – номер группы обеспеченности естественным светом.

eN=1⋅1,2=1,2%

- Считаем площадь световых проёмов при боковом освещении:

S0=Sп⋅кз⋅eN⋅η0⋅кзд.100⋅τ0⋅r1 ,

где

- Sп=lп⋅2H=120⋅2⋅12=2880м2 – площадь пола помещения;

- кз=1,4 – коэффициент запаса (табл.3, прилож.5);

- eN=1,2 – нормированное значение к.е.о.;

- η0=7,5 – световая харак-ка окон;

- кзд.=1 – коэфф-т, учитывающий затенение окон противостоящими  зданиями;

- τ0 – общий коэф-т светопропускания, определяемый по формуле:

τ0=τ1⋅τ2⋅τ3⋅⋅τ4⋅τ5;

где

- τ1 = 0,8;

- τ2 = 0,6;

- τ3 = 0,8;

- τ4 = 1;

- τ5 = 1;

τ0=0,8⋅0,6⋅0,8⋅1⋅1=0,384;

  - r1=1,67+32=2,34 – коэффициент, учитывающий повышение к.е.о.            при боковом освещении.

Тогда площадь световых проёмов будет равна:

S0=2880⋅1,4⋅1,2⋅7,5⋅1100⋅0,384⋅2,34=3628889,856=403,85≈404м2;

В результате принимаем 15 световых проёмов с размерами 4470 х 1160 мм.

Проверочный расчёт по методу А.М.Данилюка.

При расчёте по методу А.М.Данилюка определяем значение к.е.о. в расчётных точках помещения (eрб) при указанных размерах световых проёмов и сравниваем его с нормированным значением (eN). Расчёт сведём в таблицу 2:

Таблица 2.

| Показатели | Расчётные точки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n1 | 31 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| c | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 |
| n2 | 80 | 54 | 30 | 21 | 18 |
| εб | 24,8 | 9,18 | 4,5 | 2,52 | 1,8 |
| Θгрq | 72/1,24 | 34/0,91 | 21/0,74 | 16/0,67 | 12/0,61 |
| εб⋅q | 30,75 | 8,35 | 3,33 | 1,69 | 1,1 |
| lB | 1/18 | 5/18 | 9/18 | 13/18 | 17/18 |
| r1 | 1,01 | 1,12 | 1,27 | 1,7 | 1,97 |
| τ0⋅r1кз | 0,277 | 0,307 | 0,348 | 0,466 | 0,54 |
| εрб | 8,518 | 2,563 | 1,159 | 0,788 | 0,594 |

eср=1N−1⋅e1б2+e2б+e3б+e4б+e5б2=15−1⋅8,5182+2,563+1,159+0,788+0,5942=1,3%

eN(1,2%) < eср(1,3%) ⇒ Условие соблюдается.

По данным расчёта естественного освещения по методу А.М.Данилюка строим график, исходя из значений εрб по пяти точкам:

Вывод:  Расчётные величины к.е.о. удовлетворяют требованию СНиП как по нормативному значению, так и по неравномерности естественного освещения. Это подтверждают полученные расчётные значения к.е.о., которые при боковом освещении оказались не менее нормативного значения к.е.о. (eН=1%).

Технико-экономические показатели.

По генеральному плану:

  - Плотность застройки:

K1=Sзастр.Sпр.зд.=360⋅3+840+168+648+46084608=1,59;

  - Плотность зелённых насаждений:

K2=Sзел.насажд.Sпр.зд.=31200−2880⋅2+1560⋅2+73444608=3,25;

  - Плотность замощения:

K3=Sзамощ.Sпр.зд.=3120004608=6,77;

По цеху железобетонных конструкций:

  - Полезная площадь:

Sполезн.=Sцеха−Sколонн=4608−0,32⋅66−0,16⋅8=4585,6м2;

  - Строительный объём:

Vстр.=Sполезн.⋅H=4586,88⋅16,5+142,72⋅20,85=76595,14м3;

Список литературы:

- СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” М., Стройиздат, 1986г.

- СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика” М., Стройиздат, 1983г.

- И.А.Шерешевский “Конструирование промышленных зданий и сооружений” Л., Стройиздат, 1979г.

- СНиП II-4-79 “Естественное и искусственное освещение” М., Стройиздат, 1980г.

- А.С.Ильяшев, Ю.С.Тимянский “Пособие по проектированию промышленных зданий” М., Высшая школа, 1990г.