| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чес- тво | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гладкий гигиенический радиатор, тип 10, длина 605, высота 505 | Plan Hygiene |  | Kermi (Германия) | шт | 2 |  |  |
| 2 | Гладкий гигиенический радиатор, тип 10, длина 1005, высота 505 | Plan Hygiene |  | Kermi (Германия) | шт | 2 |  |  |
| 3 | Гладкий гигиенический радиатор, тип 10, длина 1205, высота 505 | Plan Hygiene |  | Kermi (Германия) | шт | 2 |  |  |
| 4 | Гладкий гигиенический радиатор, тип 10, длина 1405, высота 505 | Plan Hygiene |  | Kermi (Германия) | шт | 1 |  |  |
| 5 | Гладкий гигиенический радиатор, тип 10, длина 1605, высота 505 | Plan Hygiene |  | Kermi (Германия) | шт | 3 |  |  |
| 6 | Гладкий гигиенический радиатор, тип 10, длина 2605, высота 505 | Plan Hygiene |  | Kermi (Германия) | шт | 1 |  |  |
| 7 | Термостатический клапан с предварительной настройкой Ду15 | RTD-N |  | Danfoss (Дания) | шт | 11 |  |  |
| 8 | Кран шаровой, полнопроходный, латунный, резьбовой, Ру = 30 бар, Тм = 120 С, Ду 32 | Techno А | 08007114 | F.I.V. (Италия) | шт | 4 | 0,51 |  |
| 9 | Труба металлопластиковая Pex-Al-Pex 16 мм х 2,0 мм | Pex-Al-Pex | 1001 | NTM (Италия) | мп | 15,3 |  |  |
| 10 | Труба металлопластиковая Pex-Al-Pex 32 мм х 3,0 мм | Pex-Al-Pex | 1004 | NTM (Италия) | мп | 84,3 |  |  |
| 11 | Соединительный тройник, обжимной 32 мм х 16 мм х 32 мм |  | 90717 | NTM (Италия) | шт | 22 |  |  |
| 12 | Соединительный уголок, обжимной 16 мм х 16 мм |  | 9031 | NTM (Италия) | шт | 11 |  |  |
| 13 | Соединитель прямой НР, обжимной 32 мм х 1¼” |  |  | NTM (Италия) | шт | 4 |  |  |
| 14 | Соединитель прямой ВР, обжимной 16 мм х ½” |  | 9021 | NTM (Италия) | шт | 11 |  |  |
| 15 | Соединитель прямой НР, обжимной 16 мм х ½” |  | 9001 | NTM (Италия) | шт | 11 |  |  |
| 16 | Переход стальной 48x3,5/40х3,0 Ду40/Ду32 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт | 2 |  |  |
| 17 | Патрубок для присоединения шланга 18 мм х 1¼” НР |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 18 | Труба стальная электросварная 48x3,5 Ду40 | ГОСТ 10704-91 |  |  | мп | 0,5 |  |  |
| 19 | Труба стальная электросварная 40х3,0 Ду32 | ГОСТ 10704-91 |  |  | мп | 0,5 | 1,78 |  |

1

Лист

Изм.  Кол.уч. Лист  № док.   Подп.    Дата

Р

Отопление и вентиляция

Спецификация отопления

Реконструкция нежилых помещений

Стадия

Листов

2

ГИП

Разраб.

| 2 Лист Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чес- тво | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Трубная тепловая изоляция, цилиндры, кашированные алюминиевой фольгой толщиной 20 мм Ду32 |  |  | Rockwool (США) | мп | 65,6 |  |  |