## 4. Составление компоновки станка и модуля

рис. 2 Компоновка проектируемого станка

Для проектируемого станка выбираем горизонтальную компоновку, удобную для обслуживания и наблюдения за зоной обработки.

На рис. 2 показаны важнейшие узлы станка.

1 – основание;

2 – станина;

3 – передняя бабка;

4 – задняя бабка;

5 – суппорт;

6 – поворотная резцовая головка;

7 – пульт устройства ЧПУ.

Обрабатываемая заготовка, закрепляемая в патроне, получает вращение от шпинделя станка. Инструмент, устанавливаемый в резцедержателе, закрепленном на суппорте, получает продольное и поперечное перемещение.