## 1. Анализ схем обработки и методов формообразования поверхностей.

  - Описание изготовляемой детали

В качестве основы детали-представителя для курсового проектирования была выбрана деталь «корпус регулятора» РВ-6Б 201И.

Корпус регулятора РВ-6Б 201И является одним из компонентов регулятора воздуха РВ-6Б. В свою очередь регулятор воздуха РВ-6Б входит в состав системы регулирования, перепуска и отбора воздуха вспомогательного газотурбинного двигателя ТА-6А.

Способ получения заготовки – литье. Материал –  алюминиевый сплав АЛ19Т7 ОСТ 1.90021-21.

Рис. 1 Эскиз детали-представителя

- Сведенья о технологическом процессе изготовления детали

Применяемое оборудование:

- фрезерные станки 6М13П, 6М13;

- токарный станок ТВ163;

- сверлильные станки НС12, 2Н135;

- координатно-расточной станок 2Д450;

Весь техпроцесс можно разделить на две части:

1 часть – производится фрезерование литников, растачивание отверстий.

По окончанию 1 части проводят следующие операции:

- контроля

- термообработки

- покрытия

- испытания на герметичность

- рентгеноконтроля

- травления

- аргонодуговой сварки

- пропитки

Во 2 части производят чистовую обработку, сверлят и развертывают отверстия.

По окончанию проводят добавочно-притирочные работы, промывают деталь, производят контроль.

Описание операции, выполняемых на станке с ЧПУ.

Переходы:

- подрезание торца

- растачивание цилиндрической поверхности

- растачивание конической поверхности

- точение фаски

1.2 Анализ схем обработки и методов формообразования

См. лист 1 (20282.162020.000 С) «Схемы формообразования станка».

Состав исполнительных движений:

- Торец: Фv(В1) ФS(П3)

Образующая линия - окружность (метод следа)

Направляющая линия - прямая (метод следа);

- Цилиндрическая поверхность: Фv(В1) ФS(П2)

Образующая линия - окружность (метод следа)

Направляющая линия - прямая (метод следа);

- Коническая поверхность: Фv(В1) ФS(П2П3)

Образующая линия - окружность (метод следа)

Направляющая линия -  (метод следа);

- Фаска: Фv(В1) Вр(П2)

Образующая линия - прямая линия (метод копирования)

Направляющая линия - окружность (метод следа);